UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Redes de Computadoras 1

Proyecto Final — Virtual Solutions

Fase 1: Análisis y Diseño de la Red Corporativa

Integrantes

Samuel

Sergio

Melany

Luis

Jeferson

Entrega 1 — 23 de agosto de 2026

# Índice

# Fase 1 — Análisis y Diseño de la Red Corporativa (2 pts)

## Resumen ejecutivo

Esta carpeta cubre los 6 entregables que exige la Fase 1 del proyecto, 1 documento por punto para que el equipo pueda repartírselos y para que cada uno sea fácil de encontrar y revisar por separado:

| # | Punto exigido por el enunciado | Documento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de las necesidades tecnológicas | 01-Analisis-Necesidades-Tecnologicas.md |
| 2 | Análisis de requerimientos, costos, tráfico de red, cultura organizacional | 02-Requerimientos-Costos-Trafico-Cultura.md |
| 3 | Diseño lógico de la red corporativa | 03-Diseno-Logico.md |
| 4 | Diseño físico (planta, cuarto de equipos, estaciones, cableado, UPS) + materiales/marcas/modelos/presupuesto | 04-Diseno-Fisico.md |
| 5 | Diseño de Políticas de Seguridad, lógicas y físicas | 05-Politicas-Seguridad.md |
| 6 | Diseño de Data Center (según estándares) | 06-Data-Center-Tier4.md |

Es un conjunto de documentos de ingeniería conceptual: cada decisión (segmentación, dimensionamiento de cableado, capacidad de UPS, cada política) se fundamenta con una memoria de cálculo, un estándar técnico citado, o una trazabilidad explícita hasta una necesidad de negocio — no con estimaciones arbitrarias. Es la metodología que se espera de un diseño de red corporativa real, no de un ejercicio de clase.

## Metodología general seguida

Figura 0.1 — Metodología general de la Fase 1

Este orden (negocio → requerimiento → diseño → controles) es intencional: un diseño de red que no parte de entender el negocio termina sobre-dimensionado o, peor, insuficiente donde realmente importa. Cada documento de esta carpeta referencia explícitamente de qué punto anterior se deriva, para que la trazabilidad completa (por qué existe cada decisión) quede visible sin tener que reconstruirla de memoria.

## Cómo usar esta carpeta como equipo

- Cada documento (01 a 06) puede leerse, revisarse y presentarse de forma independiente.

- Las referencias cruzadas entre documentos (ej. "ver 03-Diseno-Logico.md §6") son enlaces reales — funcionan igual en GitHub, en un editor Markdown local, o al exportarlos a Word.

- El reparto de trabajo y las decisiones detrás de cada uno están en Responsables/Melany.md y en la matriz RACI de 11-Equipo-y-Responsabilidades.md.

## Conclusiones y alcance de la propuesta

El diseño presentado en esta fase resuelve los 6 puntos exigidos con el mismo estándar de rigor que se aplicaría en una consultoría de redes real: cada decisión de dimensionamiento (tráfico, cableado, energía, enfriamiento) parte de una memoria de cálculo explícita, y cada elección de arquitectura (segmentación, modelo jerárquico, protocolo de enrutamiento) está fundamentada contra un estándar o principio de diseño citado, no contra preferencia arbitraria. Las fases siguientes (2, 3 y 4) implementan sobre esta misma base de diseño sin necesidad de redefinirla — el direccionamiento, la segmentación y el modelo jerárquico definidos aquí son la fuente de verdad que usan Terraform, Ansible y la configuración de los equipos físicos en el resto del proyecto.

# Punto 1 — Análisis de Necesidades Tecnológicas

## 1.1 Objetivo y metodología del análisis

El objetivo de este análisis es identificar, a partir del contexto de negocio de Virtual Solutions (no de una lista de tecnologías predefinida), qué necesidades tecnológicas reales tiene la organización, para que cada componente del diseño posterior (Puntos 2 a 6) responda a una necesidad identificada aquí y no a una preferencia técnica sin justificación de negocio.

Metodología aplicada — 4 pasos, estándar en un levantamiento de requerimientos de infraestructura:

- Perfilamiento de la organización: tamaño, estructura, distribución física, sector.

- Levantamiento por stakeholder: qué necesita cada área/rol, no solo "la empresa" en abstracto.

- Consolidación y priorización: agrupar necesidades transversales, priorizar con marco MoSCoW.

- Trazabilidad: cada necesidad identificada debe poder rastrearse hasta una decisión concreta en los puntos 3-6 de este documento.

## 1.2 Perfil de la organización

| Atributo | Valor | Relevancia para el diseño |
| --- | --- | --- |
| Tamaño | 184 usuarios | Define la escala de direccionamiento, cableado y capacidad de switching |
| Distribución física | 1 edificio, 4 niveles | Define el modelo jerárquico de 3 capas (Core-Distribución-Acceso) — ver 03-Diseno-Logico.md |
| Composición de plantilla | 60% perfil técnico (Desarrollo I/T) | Alta tolerancia a herramientas self-hosted, pero también mayor superficie de riesgo por conocimiento técnico interno — ver 02-Requerimientos-Costos-Trafico-Cultura.md §4 |
| Naturaleza del negocio | Maneja recursos monetarios (dato explícito del cliente) | Eleva el estándar de disponibilidad (Tier 4) y de control de acceso exigible |
| Conectividad actual | 2 enlaces de banda ancha, 10 Mbps c/u, sin infraestructura de red corporativa formal descrita | Punto de partida greenfield — no hay legado que migrar, lo que simplifica el diseño pero exige cubrir todo desde cero |

## 1.3 Levantamiento de necesidades por stakeholder

Un error común en el diseño de redes es tratar "la empresa" como un solo interesado homogéneo. Cada área tiene necesidades distintas que el diseño debe reconciliar:

| Stakeholder | Necesidad declarada o inferida | Implicación técnica |
| --- | --- | --- |
| Dirección / Gerencia | Continuidad del negocio, control de costos, cumplimiento ante manejo de fondos | Alta disponibilidad (Tier 4), presupuesto justificado con memoria de cálculo (no cifras arbitrarias), políticas de seguridad auditables |
| Administración/Finanzas | Confidencialidad de datos financieros, acceso controlado | VLAN separada, política de clasificación de información, MFA |
| Ventas | Conectividad estable con clientes externos, herramientas de videoconferencia | VLAN propia, ancho de banda priorizado para videollamadas, salida a Internet confiable |
| Desarrollo I/T | Acceso ágil a herramientas de desarrollo (Git, CI/CD, entornos de prueba), sin fricción operativa excesiva | VLAN de mayor capacidad, tráfico este-oeste sin cuellos de botella, posibilidad de trabajar remoto |
| Soporte I/T | Visibilidad total de la red para diagnóstico, acceso administrativo a todos los equipos | VLAN de gestión dedicada, acceso privilegiado auditado, herramientas de monitoreo (Zabbix) |
| Empleados en general | Trabajar desde fuera de la oficina sin perder acceso a herramientas internas | VPN de acceso remoto, intranet accesible, telefonía IP con movilidad |
| Clientes externos (indirecto) | Que el sitio/servicios expuestos de la empresa estén siempre disponibles y no comprometan sus propios datos | DMZ, Web Server segmentado, políticas de terceros |

## 1.4 Necesidades tecnológicas identificadas (consolidado)

| # | Necesidad del negocio | Traducción técnica | Prioridad (MoSCoW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducir costo de telefonía | VoIP interno con Asterisk + FreePBX (VM vm-voip), VLAN 60 dedicada con QoS | Must have |
| 2 | Continuidad de Internet ante falla de proveedor | 2 enlaces WAN de Claro y Tigo (proveedores con infraestructura independiente entre sí — evita compartir el mismo punto de falla), failover automático en R1 (no balanceo: el enunciado pide explícitamente "redundancia", no más ancho de banda agregado) | Must have |
| 3 | Alta disponibilidad de los sistemas financieros/core | Data Center Tier 4 | Must have |
| 4 | Confidencialidad y segmentación de datos por área | VLANs + matriz de control de acceso inter-VLAN | Must have |
| 5 | Habilitar trabajo remoto sin perder control de seguridad | VPN (WireGuard) + intranet colaborativa | Must have |
| 6 | Correo corporativo propio, sin depender de terceros | Servidor de correo on-premise, anti-spam | Must have |
| 7 | Reducir intervención manual / operación propensa a error humano | Automatización (Terraform + Ansible + IA) | Should have |
| 8 | Visibilidad proactiva de la salud de la red | Monitoreo centralizado (Zabbix) | Should have |
| 9 | Gestión de identidad centralizada y auditable | Política de cuentas nominales + revisión periódica de accesos | Should have |
| 10 | Escalabilidad ante crecimiento de personal | Direccionamiento con margen (VLANs /24), cableado con puertos de repuesto | Should have |
| 11 | Herramientas de colaboración/e-learning para equipos distribuidos | Nextcloud, videoconferencia self-hosted | Could have |
| 12 | Autenticación multifactor generalizada a todos los usuarios (no solo administrativos) | MFA universal | Could have — roadmap, no bloqueante para esta entrega |
| 13 | Redundancia de hipervisor (clúster multi-nodo) | Proxmox en clúster de 3 nodos con Ceph | Won't have (en este proyecto) — documentado como evolución futura, fuera del alcance del laboratorio |

La clasificación MoSCoW evita el error de tratar todas las necesidades como igualmente urgentes — permite justificar, por ejemplo, por qué el proyecto sí implementa VPN y correo propio (Must have) pero deja el clúster de Proxmox como roadmap (Won't have por ahora), sin que eso se lea como una omisión no analizada.

## 1.5 Análisis de brecha (estado actual → estado deseado)

| Dimensión | Estado actual (según el enunciado) | Estado deseado (este proyecto) | Brecha que cierra el diseño |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de datos | No descrita — se asume inexistente o informal | Red jerárquica segmentada por VLAN, 184 usuarios | Diseño lógico y físico completos (Puntos 3-4) |
| Telefonía | Líneas telefónicas tradicionales (costo alto, mencionado explícitamente) | VoIP interno sobre la misma red de datos | VLAN 60 dedicada, ver 03-Diseno-Logico.md |
| Correo | No descrito | Servidor propio, on-premise, anti-spam | Fase 2 completa |
| Continuidad de Internet | 2 enlaces sin indicación de failover | Failover automático entre ISP | R1 con recursive routing/PCC, ver Fase 3 |
| Disponibilidad de sistemas críticos | No descrita | Data Center Tier 4 | Punto 6 de esta fase |
| Trabajo remoto | No descrito | VPN + intranet | Fase 3 |
| Seguridad | No descrita | Política formal de 15 controles lógicos + 7 físicos | Punto 5 de esta fase |

## 1.6 Riesgos de no atender estas necesidades

Justificación de por qué estas necesidades son "Must have" y no opcionales — qué pasa si no se atienden:

- Sin segmentación VLAN: un incidente de seguridad en cualquier equipo (ej. Desarrollo) tiene acceso potencial irrestricto a Administración/Finanzas — riesgo directo sobre el "manejo de recursos monetarios" que el cliente señaló como crítico.

- Sin redundancia de Internet: la caída de un solo proveedor detiene VoIP, correo saliente, VPN y acceso de clientes — para una empresa que depende de conectividad con clientes externos (Ventas), esto es interrupción de negocio, no solo un inconveniente técnico.

- Sin Data Center Tier 4: cualquier falla de energía o enfriamiento no planificada puede tumbar los sistemas financieros — inaceptable dado el perfil de negocio declarado.

- Sin VPN formal: los empleados remotos improvisarían accesos inseguros (RDP expuesto a Internet, uso de herramientas de terceros no controladas) — mayor riesgo que el que se busca mitigar.

- Sin automatización: la configuración manual repetida a mano en 4+ dispositivos de red es la fuente más común de errores de configuración en redes empresariales reales (inconsistencia entre reglas de firewall, VLANs mal aplicadas) — de ahí que, aunque es "Should have" y no "Must have", se implementó desde el día uno del proyecto (ver 06-Automatizacion-con-IA.md).

# Punto 2 — Análisis de Requerimientos, Costos, Tráfico de Red y Cultura Organizacional

## 1. Requerimientos funcionales y no funcionales

Separar estas dos categorías es una práctica estándar de ingeniería de requerimientos que evita mezclar "qué debe hacer el sistema" con "qué tan bien debe hacerlo" — ambas son necesarias para poder validar el diseño al final.

### 1.1 Requerimientos funcionales (qué debe hacer la red)

- Debe enrutar tráfico entre todas las VLANs de la organización.

- Debe proveer salida redundante a Internet.

- Debe proveer VoIP interno.

- Debe permitir acceso remoto seguro (VPN).

- Debe alojar correo electrónico propio con anti-spam.

- Debe exponer un sitio/aplicación web públicamente sin comprometer la red interna (DMZ).

- Debe asignar direccionamiento IP automáticamente (DHCP) a todos los segmentos.

- Debe registrar y monitorear el estado de los servicios críticos.

### 1.2 Requerimientos no funcionales (qué tan bien debe hacerlo — SLA objetivo)

| Atributo | Objetivo | Cómo se mide/verifica |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad del Core de red | 99.9% (≈ 8.76 h/año de inactividad tolerable) | Monitoreo Zabbix, uptime de R1 |
| Disponibilidad del Data Center (infraestructura) | 99.995% (Tier 4, ≈ 26.3 min/año) | Ver 06-Data-Center-Tier4.md |
| Latencia interna (LAN) | < 5 ms entre cualquier VLAN y el Core | Prueba de ping entre segmentos |
| Latencia WAN (a Internet) | < 80 ms promedio hacia destinos regionales | Monitoreo continuo |
| RPO (pérdida de datos máxima tolerable) | 24 h (servicios generales), 1 h (correo) | Ver política de respaldo, 05-Politicas-Seguridad.md §1.9 |
| RTO (tiempo de recuperación máximo) | 4 h para cualquier servicio crítico | Prueba trimestral de restauración |
| Capacidad de crecimiento sin rediseño | Hasta 4x la planta actual por VLAN | Direccionamiento /24, ver 03-Diseno-Logico.md |
| Tiempo de detección de incidentes | < 5 minutos desde que ocurre la falla | Alertas automáticas Zabbix |

## 2. Análisis de tráfico de red

### 2.1 Clasificación del tráfico por tipo (para diseño de QoS)

No todo el tráfico de red tiene los mismos requisitos de calidad de servicio — clasificarlo primero es lo que permite luego priorizarlo correctamente (ver marcado DSCP en 03-Diseno-Logico.md):

| Clase de tráfico | Ejemplos en Virtual Solutions | Sensibilidad | Prioridad relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo real | VoIP (VLAN 60) | Muy sensible a latencia/jitter, tolera algo de pérdida | Más alta |
| Interactivo | SSH/RDP de Soporte I/T, acceso a intranet | Sensible a latencia, no tolera pérdida | Alta |
| Transaccional | Correo, aplicaciones de Administración/Ventas | Moderadamente sensible | Media |
| Masivo (bulk) | Git, CI/CD, respaldos, transferencias de Desarrollo I/T | Tolera latencia, no debe afectar a las demás clases | Baja (pero garantizada, no bloqueada) |
| Mejor esfuerzo | Navegación web general | Tolerante | Más baja |

### 2.2 Estimación de demanda por área

| Área | Usuarios | Perfil de uso | Ancho de banda promedio/usuario | Total promedio | Total en hora pico (factor ×1.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 14 | Ofimática, ERP, correo | 0.5 Mbps | 7 Mbps | 10.5 Mbps |
| Ventas | 30 | CRM, videollamadas con clientes | 1 Mbps | 30 Mbps | 45 Mbps |
| Desarrollo I/T | 110 | Git, CI/CD, entornos de prueba, descargas grandes | 1.5 Mbps | 165 Mbps | 247.5 Mbps |
| Soporte I/T | 12 | Acceso remoto a equipos, tickets | 1 Mbps | 12 Mbps | 18 Mbps |
| Telefonía IP | 6 líneas concurrentes | VoIP (G.711 ≈ 87 Kbps/llamada + overhead RTP) | 0.1 Mbps | 0.6 Mbps | 0.6 Mbps (constante durante la llamada, no tiene "pico") |
| Total |  |  |  | ≈ 214.6 Mbps | ≈ 321.6 Mbps |

### 2.3 Metodología de dimensionamiento — por qué el tráfico interno "supera" el ancho de banda de Internet (y por qué eso es correcto)

La demanda interna en hora pico (~321 Mbps) supera ampliamente los 2×10 Mbps de Internet contratados. Esto no es un error de diseño — es el resultado esperado de aplicar correctamente el concepto de sobre-suscripción (oversubscription) que se usa en cualquier diseño jerárquico de red:

- El tráfico de Desarrollo I/T (Git interno, builds, CI/CD, transferencias entre servidores) es en su enorme mayoría tráfico este-oeste (LAN interna) — nunca toca el enlace WAN. Un git push a un repositorio interno, un build de CI, o una consulta a la base de datos interna se mueve dentro de la LAN a velocidad de switch (1 Gbps por puerto), no a velocidad de Internet.

- Los enlaces de acceso (puerto de usuario, 1 Gbps) siempre están sobre-suscritos frente al uplink de su switch, y ese uplink a su vez frente al enlace WAN — es la razón de ser del modelo jerárquico (ver 03-Diseno-Logico.md §1): no se dimensiona cada capa para el 100% simultáneo de todos los usuarios, se dimensiona con una relación de sobre-suscripción razonable (típicamente 4:1 a 20:1 entre acceso y distribución en diseños empresariales), confiando en que no todos los usuarios saturan su enlace al mismo tiempo.

- Los 20 Mbps de WAN contratados son el ancho de banda relevante solo para lo que realmente sale a Internet: navegación, correo externo, videollamadas con clientes (Ventas), actualizaciones de paquetes, y el tráfico saliente vía Proxy.

Conclusión de dimensionamiento: 20 Mbps agregados (2×10) son suficientes para navegación + correo + videollamadas moderadas de Ventas en el estado actual. Recomendación formal al cliente: monitorear el consumo real vía Zabbix (ver Fase3-LAN-WAN-VPN-Seguridad.md §3) y evaluar ampliar a 2×20 Mbps en un horizonte de 12–18 meses si el uso de videoconferencia externa crece de forma sostenida.

## 3. Análisis de costos

### 3.1 CAPEX vs. OPEX

- CAPEX (inversión inicial): equipo de red, cableado estructurado, racks, UPS — se deprecia en el tiempo (vida útil típica de 5-7 años para equipo de red, 10-15 años para cableado estructurado bien instalado).

- OPEX (costo operativo recurrente): ninguno de software (100% open source), consumo eléctrico del Data Center, eventual soporte/mantenimiento de terceros si se contrata. La ausencia de licenciamiento de software es una decisión de diseño que convierte gran parte de lo que normalmente sería OPEX (licencias anuales) en costo cero recurrente — ahorro estructural, no puntual.

### 3.2 Costo evitado (cost avoidance) — el caso de VoIP

Comparación conceptual: líneas telefónicas tradicionales facturan por línea + consumo; un troncal VoIP interno sobre la infraestructura de datos ya construida no añade costo marginal por extensión interna, solo el costo del enlace hacia el proveedor de telefonía externa (si se requiere salida a la PSTN). El ahorro exacto depende de la tarifa actual del cliente con su proveedor telefónico (dato que no se provee en el enunciado) — se documenta la lógica del ahorro, no una cifra sin sustento.

### 3.3 Resumen de costos del proyecto

Ver desglose línea por línea, con precios reales cotizados en Guatemala, en 08-Equipo-Fisico-Presupuesto.md. Se distinguen dos alcances:

| Alcance | Qué incluye | Total aproximado |
| --- | --- | --- |
| Laboratorio de demostración | 1 router, 1 switch VLAN, cableado mínimo, SSD portátil como servidor | ≈ Q1,480–1,890 |
| Rollout de producción real | Cableado completo para 184 puestos, 4 switches, racks, UPS, teléfonos IP | ≈ Q88,765 (sin UPS central/generador del Data Center) |

## 4. Cultura organizacional

Un análisis de cultura organizacional superficial (reducirlo a 2-3 bullets) es uno de los errores más comunes en propuestas de red que después fallan en adopción — la tecnología correcta implementada sin entender cómo la organización realmente trabaja genera resistencia, bypass de controles (shadow IT) o subutilización. Este análisis se desarrolla en 7 dimensiones.

### 4.1 Perfil demográfico y estructura organizacional

Virtual Solutions tiene una distribución de personal fuertemente inclinada hacia perfiles técnicos: 110 de 184 personas (59.8%) son de Desarrollo I/T, más 12 de Soporte I/T (6.5%) — es decir, el 66.3% de la plantilla tiene perfil técnico/tecnológico. Esto es atípico frente a una empresa de manufactura o servicios tradicionales, donde I/T suele representar 5-15% de la plantilla, y tiene consecuencias directas de diseño:

- Una plantilla mayoritariamente técnica tiende a tener mayor capacidad de auto-servicio (menor necesidad de soporte guiado paso a paso) pero también mayor capacidad de encontrar y explotar debilidades de configuración — el diseño de seguridad no puede asumir que "nadie va a intentar nada", debe ser robusto ante usuarios técnicamente capaces.

- La estructura implícita (Administración 14, Ventas 30, Desarrollo 110, Soporte 12) sugiere una organización relativamente plana dentro de I/T pero con áreas de negocio (Admin/Ventas) más tradicionales — el diseño de políticas (ver 05-Politicas-Seguridad.md) refleja esto tratando a Desarrollo como un bloque grande con reglas consistentes internamente, mientras Administración recibe controles diferenciados por su exposición a datos financieros.

### 4.2 Cultura técnica y su impacto en la adopción de tecnología

Al ser mayoritariamente una organización de desarrollo de software:

- Alta tolerancia y hasta preferencia por herramientas open source self-hosted — validado directamente por el hecho de que el enunciado exige "solo open source" para la Nube Privada, lo cual encaja naturalmente con esta cultura en vez de generar fricción, como podría ocurrir en una organización acostumbrada a suites comerciales (Microsoft 365, Google Workspace).

- Expectativa de automatización e infraestructura como código — un equipo de desarrollo espera (y sabe operar) herramientas como Terraform/Ansible/Git; esto reduce significativamente la resistencia al modelo de gestión de cambios basado en Pull Requests (ver 05-Politicas-Seguridad.md §1.12) que en una organización no técnica requeriría capacitación extensa.

- Riesgo de "shadow IT": personal técnico capaz de levantar sus propias herramientas no autorizadas (un servidor casero, un túnel no oficial) si el proceso oficial es percibido como lento — el diseño mitiga esto ofreciendo herramientas self-service reales (VPN simple con WireGuard, Nextcloud) en vez de procesos burocráticos que inviten a buscar atajos.

### 4.3 Modelo de trabajo remoto/híbrido y sus implicaciones

El cliente declaró explícitamente el fomento de "trabajo a distancia y formación de equipos de trabajo virtuales". Esto no es un beneficio adicional en el diseño — es un requisito de primera clase:

- La VPN (WireGuard) y la intranet (Nextcloud) se diseñaron con la misma prioridad que la LAN física, no como un anexo de "acceso remoto básico" (ver Fase3-LAN-WAN-VPN-Seguridad.md).

- Un modelo híbrido implica que la capacidad de VPN debe dimensionarse pensando en picos de uso (ej. un evento que obligue a todo Ventas a trabajar remoto simultáneamente), no solo en el uso promedio diario.

- La cultura de trabajo remoto de una empresa de software suele acompañarse de comunicación asíncrona (tickets, chat, documentación) más que de reuniones presenciales constantes — refuerza la necesidad de una intranet robusta como fuente única de verdad de la información interna, no solo un repositorio de archivos.

### 4.4 Gestión del cambio y capacitación

- Dado el perfil técnico dominante, la curva de adopción de MFA, VPN y políticas de acceso más estrictas será más corta que en una organización no técnica — se puede introducir con documentación técnica directa (un README, no necesariamente una capacitación presencial extensa) para el 66% técnico de la plantilla.

- Para el 34% no técnico (Administración, Ventas, parte de Recepción), sí se requiere una estrategia de capacitación diferenciada: sesiones guiadas, no solo documentación — reconocido explícitamente en la política de concientización de phishing (05-Politicas-Seguridad.md §1.14), que aplica a todos pero se refuerza particularmente en las áreas de menor exposición técnica previa.

### 4.5 Cultura de cumplimiento (dado el manejo de recursos monetarios)

El manejo explícito de "recursos monetarios" introduce una tensión cultural real: una empresa de desarrollo de software tiende culturalmente hacia la velocidad y la experimentación (moverse rápido, iterar), mientras que el manejo de datos financieros exige el opuesto (controles, aprobaciones, trazabilidad). El diseño resuelve esta tensión segmentando el rigor por área, no aplicando el mismo nivel de control a toda la empresa:

- Administración/Finanzas y Servidores reciben el tratamiento más estricto (VLAN separada, MFA, revisión de accesos, ver 05-Politicas-Seguridad.md §1.1).

- Desarrollo I/T mantiene mayor agilidad operativa (acceso amplio a herramientas de desarrollo) porque su perfil de riesgo es distinto y una fricción excesiva ahí sí tendría costo real en productividad, sin beneficio proporcional de seguridad.

### 4.6 Comunicación interdepartamental y necesidades de colaboración

Ventas necesita interactuar fluidamente con clientes externos (videollamadas, CRM), mientras Desarrollo colabora mayoritariamente interno (Git, code review, CI/CD) — esta diferencia de "frontera de confianza" ya está reflejada en el diseño de VLANs y en la DMZ (03-Diseno-Logico.md): Ventas no requiere una DMZ propia, pero sí buena salida a Internet; Desarrollo requiere alto ancho de banda interno más que salida externa.

### 4.7 Rotación de personal e implicaciones en gestión de identidad

Las empresas de desarrollo de software tienen, como patrón de industria, una rotación de personal técnico más alta que áreas administrativas tradicionales. Esto se traduce directamente en un requerimiento técnico: la política de alta/baja de usuarios (05-Politicas-Seguridad.md §1.1) exige revocación el mismo día de desvinculación, precisamente porque en un contexto de alta rotación, un proceso de baja lento acumula cuentas huérfanas activas — uno de los hallazgos de seguridad más comunes en auditorías reales.

### 4.8 Síntesis: de hallazgo cultural a decisión técnica

| Hallazgo cultural | Decisión técnica derivada |
| --- | --- |
| 66% de plantilla técnica | Seguridad robusta que no depende de "nadie sabe cómo saltársela"; automatización con IaC aceptada culturalmente |
| Preferencia por open source | Viable exigir 100% open source sin generar resistencia de adopción |
| Fomento de trabajo remoto | VPN + intranet con prioridad de diseño equivalente a la LAN física |
| Manejo de fondos + cultura ágil de desarrollo | Rigor de seguridad segmentado por área, no uniforme |
| Necesidad de Ventas de contacto externo | DMZ y salida a Internet priorizada para esa VLAN específica |
| Rotación esperable de personal técnico | Política de baja inmediata de accesos, cuentas nominales auditable |

# Punto 3 — Diseño Lógico de la Red Corporativa

## 1. Modelo de diseño: jerárquico de 3 capas (Core – Distribución – Acceso)

Se adopta el modelo jerárquico de 3 capas (Core / Distribution / Access), el marco de referencia estándar de la industria para redes empresariales de este tamaño (popularizado por Cisco, pero es un principio de diseño agnóstico de fabricante):

| Capa | Función | Elemento en este diseño |
| --- | --- | --- |
| Core | Enrutamiento de alta velocidad entre todas las VLANs, punto de salida a WAN | R1 (MikroTik RouterOS), Capa 3 |
| Distribución | Agregación de los switches de acceso, frontera de políticas (ACLs, QoS) | Switch de distribución (Data Center, Piso 2 — no planta baja, ver 04-Diseno-Fisico.md §1) |
| Acceso | Conexión directa del usuario final a la red | 3 switches IDF (Piso 1, 3, 4) |

Por qué 3 capas y no un diseño colapsado (2 capas): un diseño colapsado (core+distribución en un solo dispositivo) es apropiado para redes pequeñas de 1 solo piso o edificio sin necesidad de agregación intermedia. Con 184 usuarios repartidos en 4 niveles y necesidad de política de firewall diferenciada por VLAN, separar la función de distribución permite que cada switch de piso solo transporte las VLANs que le corresponden (reduce dominio de broadcast por segmento) sin sobrecargar al Core con la administración de cada puerto de acceso individual.

## 2. Diagrama de diseño lógico completo

Este es el diagrama que responde "¿qué switches lleva la red y qué VLAN corre por cada uno?" — el diseño lógico completo de los 184 usuarios en los 4 pisos, no el de la demo de laboratorio (esa es aparte, en Fase 4 — solo prueba conectividad con 2 hosts, no es el diseño de producción).

Figura 3.1 — Diseño lógico completo: 4 switches y VLANs por piso

Cómo leer este diagrama: la red completa lleva 4 switches físicos en producción — 1 de distribución en el Data Center (Piso 2, no planta baja, por prevención de inundación, conectado directo a R1) y 3 switches de piso/IDF (Piso 1, 3 y 4), cada uno troncalizado por fibra hacia el de distribución. El switch de distribución también sirve directo a Administración y Soporte I/T (VLANs 10 y 40) por estar físicamente en el mismo piso que ellos — no necesitan un IDF propio. Cada switch de piso restante solo transporta las VLANs de las áreas que atiende ese piso. Direccionamiento completo de cada VLAN en 07-Direccionamiento-IP-VLANs.md.

Nota de alcance: el switch de distribución y los 3 de piso son el diseño de producción completo (lo que Virtual Solutions instalaría de verdad); el laboratorio de demo de la Fase 4 usa 1 solo switch físico con 2 puertos de acceso para probar el concepto sin comprar 4 switches — la lógica de VLAN/trunk es idéntica, solo cambia la escala.

## 3. Segmentación VLAN — justificación técnica

Ver el desarrollo completo de los 5 argumentos (superficie de ataque, perfil de tráfico, cumplimiento, contención de broadcast, QoS de VoIP) en 00-Arquitectura-General.md §3. Resumen aplicado a este documento: cada VLAN de la tabla en §2 corresponde a un dominio de broadcast y una política de firewall independientes — es el mecanismo técnico que materializa la segmentación exigida por el enunciado ("todo el personal de ingeniería está en una LAN, mientras que el personal Administrativo está en otra LAN").

## 4. Calidad de servicio (QoS) — esquema de marcado DSCP

Con base en la clasificación de tráfico de 02-Requerimientos-Costos-Trafico-Cultura.md §2.1, se define el siguiente esquema de marcado DSCP (Differentiated Services Code Point) para que R1 y los switches puedan priorizar tráfico de forma consistente en toda la red:

| Clase de tráfico | VLAN típica | Marcado DSCP | Nombre estándar |
| --- | --- | --- | --- |
| Voz (VoIP) | 60 | EF (46) | Expedited Forwarding — prioridad máxima, mínima latencia/jitter |
| Señalización de VoIP | 60 | CS3 (24) | Class Selector 3 |
| Interactivo (SSH/RDP de gestión) | 90 (Gestión) | AF31 (26) | Assured Forwarding, alta prioridad |
| Transaccional (correo, apps de negocio) | 10, 20, 50 | AF21 (18) | Assured Forwarding, prioridad media |
| Masivo (Git, CI/CD, respaldos) | 30, 31 | AF11 (10) o CS1 (8) | Prioridad baja garantizada — no se descarta, pero cede paso a las clases superiores |
| Mejor esfuerzo (navegación general) | Todas (vía Proxy) | Default (0) | Sin garantía |

El marcado se aplica en el punto de entrada más cercano al origen (en R1 para tráfico que cruza VLANs, o en el propio switch de acceso si soporta clasificación por puerto) y se respeta en toda la ruta hasta el destino — es lo que permite que, ante congestión momentánea del enlace WAN, una llamada VoIP no se degrade por una transferencia grande de Desarrollo compitiendo por el mismo ancho de banda saliente.

## 5. Enrutamiento y control de bucles de Capa 2

- Enrutamiento dinámico OSPF (RFC 2328, área única 0.0.0.0) entre R1 y VR1 — sin rutas estáticas (restricción explícita del enunciado, ver Fase4-Nube-Privada-SDN.md). Área única porque la topología (2 routers) no justifica la complejidad de múltiples áreas OSPF — el diseño multi-área solo aporta valor cuando hay decenas de routers y se necesita resumir rutas entre regiones, que no es el caso aquí.

- Topología de Capa 2 libre de bucles por diseño: la topología distribución→IDF es un árbol (cada IDF cuelga de un único enlace hacia el switch de distribución), por lo que no se requiere Spanning Tree Protocol para prevenir bucles en la configuración base — no hay una segunda ruta física que pueda crear un loop.

- Nota de diseño para evolución futura: si en una fase posterior se agregan enlaces redundantes entre cada IDF y el switch de distribución (recomendable a mediano plazo para eliminar el punto único de falla que hoy representa cada switch de piso), se vuelve obligatorio activar RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w) o MSTP en todos los switches para prevenir bucles de broadcast — se deja documentado aquí precisamente para que quien amplíe la red en el futuro no lo pase por alto.

## 6. Direccionamiento IP y cumplimiento normativo

- Todo el direccionamiento usa espacio privado RFC 1918 (10.10.0.0/16), NAT en R1 hacia las 2 salidas de Internet.

- Segmentación por VLAN conforme IEEE 802.1Q (trunking estándar, no propietario — portable entre fabricantes, relevante porque el diseño mezcla MikroTik con el switch Easy Smart de otra marca).

- Ver tabla maestra completa de VLANs, subredes, gateways y rangos DHCP en 07-Direccionamiento-IP-VLANs.md, incluyendo la nota de optimización con VLSM para quien quiera profundizar más allá del esquema /24 uniforme elegido como base — la elección de /24 uniforme (en vez de VLSM ajustado a cada VLAN) es deliberada: prioriza simplicidad operativa y margen de crecimiento (§1.4 de 01-Analisis-Necesidades-Tecnologicas.md) sobre eficiencia de espacio de direcciones, que no es un recurso escaso en un bloque privado /16.

## 7. Alta disponibilidad de capa 3

- WAN: 2 ISP con failover automático en R1 (ver Fase3-LAN-WAN-VPN-Seguridad.md §1.2).

- Core↔Nube Privada: OSPF converge dinámicamente ante falla del enlace R1↔VR1 sin intervención manual.

- Punto único de falla reconocido y documentado: en el diseño actual, tanto R1 como el switch de distribución son dispositivos únicos (no redundantes) — aceptable para el alcance de este proyecto, pero se deja como recomendación de mejora explícita (R1 redundante en HA vía VRRP/CARP, switch de distribución en pila o par redundante, enlaces dobles IDF↔distribución con RSTP del punto 5) para la evolución del diseño en producción. Reconocer un punto único de falla explícitamente es mejor práctica de ingeniería que omitirlo — un diseño que no reconoce sus propias limitaciones no es un diseño confiable.

# Punto 4 — Diseño Físico de la Red Corporativa

## 1. Distribución por planta (edificio de 4 niveles)

| Piso | Área | Usuarios | Puestos de red (2 drops c/u) | Nota de cableado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepción + Ventas | 30 | 60 | IDF de piso 1 (ya no aloja el MDF — ver justificación abajo) |
| 2 | MDF/Data Center + Administración + Soporte I/T | 14 + 12 = 26 | 52 | El MDF/Data Center vive aquí — ver justificación abajo |
| 3 | Desarrollo I/T (grupo A) | 55 | 110 | IDF de piso 3 |
| 4 | Desarrollo I/T (grupo B) + Telefonía IP (gateway/ATA) | 55 + 6 | 110 | IDF de piso 4 |
|  |  | 184 | 332 | + margen (ver §6) |

Por qué el MDF/Data Center está en el Piso 2 y no en el Piso 1: se descartó deliberadamente la planta baja por riesgo de inundación — es una práctica de sitio estándar en el diseño de Data Centers (Uptime Institute / BICSI 002 desaconsejan planta baja y sótano precisamente por exposición a inundación, además de mayor exposición a acceso vehicular/entregas y menor profundidad de seguridad física). El Piso 2 es el primer nivel elevado del edificio, reduciendo ese riesgo sin llevar el equipo pesado (rack 42U, UPS, futura planta eléctrica) más arriba de lo necesario. Como beneficio adicional, coincide con dónde está Soporte I/T — son quienes administran el Data Center día a día, así que tenerlos en el mismo piso reduce el tiempo de respuesta ante cualquier incidente físico (un cambio de patch cord, un reinicio manual, etc.) sin necesidad de subir/bajar pisos.

Desarrollo I/T (110) se divide en 2 IDFs de 55 para no superar la regla práctica de 90–100 m de cableado horizontal por norma TIA/EIA-568 y para no saturar un solo rack de piso ni concentrar 110 puntos de falla física en un único gabinete.

## 2. Diagrama de planta por piso (bloques, no a escala)

Figura 4.1 — Diagrama de planta por piso

Nota de lectura: el MDF ya no está en planta baja — subió al Piso 2 por prevención de inundación (ver justificación en §1). El backbone hacia el Piso 1 ahora baja en vez de solo subir, pero la distancia vertical es la misma (1 entrepiso), así que el presupuesto de atenuación de fibra (§4.1) no cambia.

## 3. Cuartos de telecomunicaciones (TR) — dimensionamiento conforme TIA-569-D

TIA-569-D exige que todo cuarto de telecomunicaciones (TR/IDF) se dimensione en función de la cantidad de puestos que atiende, no de un tamaño arbitrario fijo. Regla general de la norma: mínimo 1.85 m² (≈ 20 ft²) para hasta 100 m² de área servida, escalando aproximadamente 1 m² adicional por cada 500 m² de piso servido adicional.

| IDF | Puestos servidos | Área aproximada del piso servida | Dimensión mínima recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Piso 1 | 60 drops | ~200–250 m² (estimado — Recepción ocupa parte del área sin puestos de red) | ≈ 2.0–2.5 m² — rack de pared 12U cabe cómodo |
| Piso 3 | 110 drops | ~300–350 m² (estimado, mayor densidad de puestos) | ≈ 2.5–3.0 m² |
| Piso 4 | 110 drops | ~300–350 m² (estimado) | ≈ 2.5–3.0 m² |

El Piso 2 no aparece en esta tabla como IDF porque ahí ya no hay un cuarto de telecomunicaciones aparte — es directamente el MDF/Data Center, dimensionado con los criterios de 06-Data-Center-Tier4.md (más exigentes que un TR estándar: piso elevado, 2N, extinción, etc.), no con la regla básica de TIA-569-D.

Las áreas de piso son estimadas (no se provee plano arquitectónico en el enunciado) — se confirmarían con el plano real en la ingeniería de detalle, pero el criterio de dimensionamiento (norma, no un número inventado) es lo que importa documentar aquí.

Requisitos ambientales del TR (TIA-569-D): iluminación mínima 540 lux a 1 m del piso, temperatura 18–27 °C durante operación (equipo activo genera calor incluso en un rack pequeño), acceso restringido, puerta con ancho mínimo de 0.91 m para permitir el ingreso de un rack completo.

## 4. Cableado estructurado (norma TIA/EIA-568-C y ANSI/TIA-942 para el DC)

### 4.1 Backbone vertical (MDF ↔ IDFs)

Fibra óptica multimodo OM4, mínimo 2 hilos por IDF (redundancia y margen de crecimiento a 40/100 Gbps si en el futuro se requiere), corridas por ducto vertical dedicado, distinto del ducto de energía eléctrica. Presupuesto de atenuación de referencia para OM4 a 10GBASE-SR (la velocidad objetivo del backbone): pérdida máxima admitida ≈ 2.6 dB para un enlace de hasta 300 m — una corrida vertical de 3-4 pisos (≤ 50 m reales) queda muy por debajo del límite, con margen amplio para conectores y empalmes.

### 4.2 Cableado horizontal (IDF ↔ estación de trabajo)

UTP Cat 6, longitud máxima 90 m de enlace permanente + 10 m acumulados de patch cords en ambos extremos (regla del canal de 100 m total de TIA-568-C). Se estandariza Cat 6 (no Cat 5e) en todo el horizontal para soportar 1 Gbps con margen y PoE+ para los teléfonos IP.

Tipo de cable según instalación: cable rated CMR (riser) para las corridas verticales dentro de ducto dedicado, y CMP (plenum) en cualquier tramo que corra por espacio de retorno de aire del HVAC (cielo falso usado como plenum) — la norma NFPA 70 (NEC) exige plenum-rated en esos tramos por el riesgo de propagación de humo tóxico en caso de incendio; usar CMR donde se exige CMP es una falla de cumplimiento común que se previene documentándolo aquí explícitamente.

### 4.3 Parámetros de certificación exigidos al terminar la instalación

Conforme TIA-568-C.2, verificados con certificadora tipo Fluke Networks DSX-8000 o equivalente:

| Parámetro | Qué mide | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| NEXT (Next-End Crosstalk) | Interferencia entre pares en el mismo extremo | Un NEXT fuera de rango causa errores de transmisión bidireccional |
| Insertion Loss (atenuación) | Pérdida de señal a lo largo del cable | Determina el alcance real utilizable del enlace |
| Return Loss | Señal reflejada por discontinuidades de impedancia | Indica conectores mal terminados o cable dañado |
| Propagation Delay / Delay Skew | Diferencia de tiempo de llegada entre pares | Crítico para Gigabit+ (usa los 4 pares simultáneamente) — un skew alto degrada el enlace aunque los demás parámetros pasen |

Un enlace que no certifique estos 4 parámetros dentro de los límites Cat 6 no se acepta como entregado, sin excepción — es la única forma objetiva de saber que una instalación de cientos de puntos quedó bien hecha, en vez de confiar en "conecta y parece que funciona".

### 4.4 Canalización y fill ratio (TIA-569-D)

Bandeja perforada en cielo falso para las corridas principales + canaleta de pared hasta cada faceplate, con separación física mínima respecto a canalización eléctrica (evitar interferencia electromagnética/EMI sobre el par trenzado). Para tubería conduit donde aplique (bajadas verticales cortas, cruces de losa): regla de llenado máximo del 40% del área transversal del conduit (estándar de la industria eléctrica/datos para permitir instalación sin daño al cable y disipación térmica) — se dimensiona el diámetro del conduit en función de la cantidad de cables que realmente pasarán por ahí, no al mínimo posible.

### 4.5 Etiquetado

Esquema [Piso][IDF][Panel]-[Puerto], ej. P3-IDF-A12, conforme TIA-606-B, obligatorio en ambos extremos de cada cable y en el propio patch panel/faceplate — sin esto, cualquier troubleshooting futuro requiere re-trazar cable físicamente, lo que en una instalación de 400+ puntos es inviable en la práctica.

### 4.6 Configuración de cada puesto

Faceplate doble, 2 salidas RJ45 Cat 6 (1 dato + 1 voz/reserva), cableado en esquema T568B (el más común en instalaciones nuevas en Latinoamérica, aunque cualquiera de los dos esquemas T568A/B es válido siempre que sea consistente en todo el proyecto).

### 4.7 Racks de piso (IDF)

Gabinete de pared 12U, con patch panel(es) Cat 6 24 puertos (cantidad según carga de cada piso, ver §6), organizador de cables horizontal, switch de piso PoE+ (alimenta los teléfonos IP sin cableado eléctrico adicional), regleta con UPS pequeño local (ver §5).

### 4.8 Cuarto de equipos (MDF/Data Center)

Rack de piso 42U estándar 19", ver elevación completa abajo y detalle de estándares (Tier 4, energía, enfriamiento, extinción) en 06-Data-Center-Tier4.md.

## 5. Elevación del rack — MDF / Data Center (42U, de arriba hacia abajo)

| U (posición) | Equipo |
| --- | --- |
| 42–40 | Panel pasacables + ventilación |
| 39–37 | Patch panels Cat 6 24p / ODF de fibra (terminación del backbone hacia los 3 IDFs) |
| 36 | Organizador horizontal de cables |
| 35–33 | Router Core R1 (MikroTik) + Switch físico de distribución |
| 32–30 | Servidor (laptop/PC con SSD externo portátil — Proxmox VE: Nube Privada) |
| 29–20 | Reservado — crecimiento de servidores físicos (hasta completar los 12 de "Servidores Físicos/Virtuales") |
| 19–10 | Equipo de telefonía IP (PBX/gateway) y switch PoE+ dedicado a VoIP |
| 9–4 | PDUs redundantes (rama A / rama B) |
| 3–1 | UPS de rack (o base del rack si el UPS central es de piso, fuera del rack) |

Esta elevación es referencial para el diseño de producción — para el laboratorio de demo (Fase 4) solo se ocupan físicamente las posiciones de R1, el switch y la conexión hacia el servidor portátil.

## 6. Estaciones de trabajo

Cada puesto: 2 salidas RJ45 Cat 6 (datos + voz/reserva) en faceplate doble, certificadas con tester (Fluke DSX-8000 o equivalente) al terminar la instalación conforme los 4 parámetros descritos en §4.3, con reporte de certificación por punto entregado como parte del proyecto real (no aplica para el laboratorio de demo, que no involucra cableado estructurado a esta escala). Altura recomendada del faceplate: 30 cm sobre el nivel de piso terminado (o integrado en el mobiliario/canaleta de escritorio, según el diseño de interiores final).

## 7. Sistema de UPS

- UPS central del Data Center: on-line doble conversión, 2N (dos unidades independientes), dimensionado según memoria de cálculo completa en 06-Data-Center-Tier4.md §3.

- UPS de piso (IDF): line-interactive pequeño (~1000VA) por gabinete, para sostener el switch de piso durante los 10-15 segundos que toma la transferencia automática a planta eléctrica.

- Planta eléctrica (generador): requerida por el Tier 4 — ver 06-Data-Center-Tier4.md §3.4.

## 8. Listado de materiales — memoria de cálculo y BOM (Bill of Materials)

Metodología de cálculo del cableado horizontal (para que el número de cajas de cable no sea una estimación arbitraria):

- Puestos de red totales: 184 usuarios × 2 salidas (dato + voz/reserva) = 368 drops, + margen del 10% para áreas comunes, salas de reunión, impresoras de red y puntos de acceso WiFi futuros ≈ 405 drops.

- Longitud promedio de corrida estimada por drop: 45 m (supuesto de planeación razonable para un edificio de esta huella, muy por debajo del máximo de 90 m que permite la norma — se verificaría con el plano arquitectónico real en la ingeniería de detalle).

- Metros totales: 405 × 45 m ≈ 18,225 m, + 10% de desperdicio/holguras de servicio en cada terminación ≈ 20,000 m.

- Cable Cat 6 se compra en cajas estándar de 305 m (1,000 ft): 20,000 ÷ 305 ≈ 66 cajas.

| Categoría | Ítem | Cantidad (memoria de cálculo) |
| --- | --- | --- |
| Cableado horizontal | UTP Cat 6, caja 305 m | 66 cajas |
| Cableado backbone | Fibra OM4 multimodo, carrete 500 m (cubre 3 corridas × 2 hilos con margen) | 1 carrete |
| Conectores de puesto | Keystone jack Cat 6 | 405 (1 por drop) |
| Faceplates | Faceplate doble (2 puertos) | 195 (184 puestos + margen áreas comunes) |
| Patch panels | 24 puertos Cat 6 — repartidos: 3 en IDF Piso1 (Ventas), 3 en MDF/Piso2 (Admin+Soporte), 5 en IDF Piso3, 5 en IDF Piso4 | 16 |
| Switches de piso | PoE+ 24-48p administrable con VLAN 802.1Q | 3 (Pisos 1, 3, 4) |
| Switch de distribución | Administrable, VLAN 802.1Q, con capacidad de trunk hacia los 3 IDF | 1 (MDF/Piso 2) |
| Racks IDF | Gabinete de pared 12U | 3 |
| Rack MDF/Data Center | Gabinete de piso 42U | 1 |
| UPS de piso | Line-interactive 1000VA | 3 |
| Certificación de cableado | Servicio de certificación (405 puntos) | 1 servicio |

Precios unitarios, marcas/modelos sugeridos y presupuesto total línea por línea en 08-Equipo-Fisico-Presupuesto.md §4 — ahí se mantiene la fuente única de precios para no duplicar (y desincronizar) números entre documentos.

# Políticas de Seguridad — Virtual Solutions

## 0. Objetivo, alcance y marco de referencia

### 0.1 Objetivo

Establecer el conjunto de políticas, normas y controles que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad (tríada CIA) de la información y de la infraestructura de red de Virtual Solutions, cubriendo tanto los controles lógicos (identidad, red, aplicaciones, datos) como los físicos (acceso al Data Center, cableado, activos).

### 0.2 Alcance

Aplica a los 184 usuarios de la organización, a todo equipo propiedad de la empresa (estaciones de trabajo, servidores, equipo de red, telefonía IP), a la Nube Privada (SDN) y a cualquier tercero con acceso remoto o físico a las instalaciones (proveedores, contratistas, visitantes).

### 0.3 Marco de referencia

Este conjunto de políticas se inspira en los controles de ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A) y el NIST Cybersecurity Framework (Identify–Protect–Detect–Respond–Recover) como estructura de referencia — no se declara cumplimiento certificado de ninguno de los dos (eso requeriría una auditoría formal fuera del alcance de este proyecto), pero las políticas siguen la misma lógica de organización que usan esos marcos, que es el estándar de facto en la industria.

### 0.4 Principios rectores

- Menor privilegio (least privilege): ningún usuario o servicio tiene más acceso del estrictamente necesario para su función.

- Defensa en profundidad: no se depende de un solo control — la segmentación VLAN, el firewall, el proxy y el monitoreo son capas independientes y redundantes.

- Denegar por defecto, permitir por excepción: toda regla de firewall/ACL parte de "denegado" y se abre explícitamente, nunca al revés.

- Separación de funciones: quien solicita un acceso no es quien lo aprueba; quien administra un sistema no es el único que revisa sus logs.

- Trazabilidad: toda acción administrativa relevante debe quedar registrada y asociada a una persona, no a una cuenta compartida.

## 1. Políticas Lógicas

### 1.1 Política de gestión de identidad y control de acceso

- Cada usuario tiene una cuenta nominal única (nombre.apellido) — prohibidas las cuentas genéricas o compartidas (admin, soporte1) salvo cuentas de servicio documentadas y con dueño responsable asignado.

- El acceso a cada recurso (VLAN, servidor, aplicación) se otorga por rol/grupo, no por excepción individual — un usuario nuevo en Ventas hereda automáticamente los permisos del grupo "Ventas", no se configuran permisos ad-hoc.

- Revisión periódica de accesos (access review): cada 6 meses, Soporte I/T audita la lista de accesos activos contra la nómina vigente y revoca lo que ya no corresponde (bajas, cambios de puesto).

- Baja inmediata: al desvincularse un empleado, sus credenciales (correo, VPN, VLAN, Nextcloud) se desactivan el mismo día — no se elimina la cuenta de inmediato (se retiene 90 días para continuidad de negocio: reasignar correo, recuperar archivos) pero sí se bloquea el acceso.

### 1.2 Política de contraseñas y autenticación

- Longitud mínima de 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolo — alineado con la recomendación NIST SP 800-63B de priorizar longitud sobre complejidad forzada con expiración corta.

- Sin expiración forzada arbitraria (ej. cada 30 días) para cuentas de usuario estándar — la evidencia de la industria (NIST 800-63B) muestra que la rotación forzada frecuente lleva a patrones predecibles (Enero2026!, Febrero2026!). En su lugar: rotación inmediata ante sospecha de compromiso, y rotación obligatoria cada 90 días solo para cuentas administrativas/privilegiadas (root, admin de Proxmox, admin de R1/VyOS).

- Autenticación multifactor (MFA) obligatoria para: acceso VPN (WireGuard + llave del dispositivo, que ya es de por sí un segundo factor físico), acceso administrativo a Proxmox, MikroTik y VyOS, y acceso a Nextcloud desde fuera de la LAN.

- Bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos, con desbloqueo automático a los 15 minutos o manual por Soporte I/T.

- Prohibido almacenar contraseñas en texto plano en cualquier medio (correo, notas, chat) — se exige el uso de un gestor de contraseñas corporativo (ver también 1.15).

### 1.3 Política de segmentación de red

- La red se segmenta en VLANs por función/área (ver justificación completa en 00-Arquitectura-General.md §3 y tabla en 07-Direccionamiento-IP-VLANs.md).

- El tráfico inter-VLAN solo se permite explícitamente por matriz de reglas (ver 1.3.1) — cualquier flujo no contemplado en la matriz queda denegado por defecto en R1.

- Ningún puerto de acceso de usuario final puede configurarse como puerto trunk — solo los enlaces switch-a-switch y switch-a-router lo son.

- Puertos físicos no utilizados en switches de acceso se desactivan administrativamente (shutdown) hasta que se asignen a un equipo, para evitar conexión no autorizada de dispositivos.

#### 1.3.1 Matriz de acceso inter-VLAN (resumen — regla base "todo lo no listado se deniega")

| Origen \ Destino | Servidores (50) | DMZ (70) | Cloud-Mgmt (80) | Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios (10/20/30/31/40/60) | Puertos de servicio específicos (SMTP, IMAP, HTTP intranet, DHCP relay) | Solo por Proxy | Denegado | Solo vía Proxy |
| DMZ (70) | Denegado | — | Denegado | Solo puertos publicados |
| Soporte I/T (40) | SSH/HTTPS de gestión | SSH/HTTPS de gestión | SSH/HTTPS de gestión | Sí |
| VPN (200) | Igual que la VLAN de origen del usuario remoto | Igual que su VLAN | Denegado | Vía Proxy |

### 1.4 Política de acceso remoto y VPN

- Todo acceso remoto a recursos internos se realiza exclusivamente vía WireGuard (ver 03-Fase3-LAN-WAN-VPN-Seguridad.md) — prohibido exponer directamente a Internet cualquier servicio interno (RDP, SSH, SMB) sin pasar por la VPN.

- Cada perfil de VPN es individual y trazable a una persona; no se comparten perfiles.

- Los equipos personales (BYOD) que se conecten por VPN deben cumplir el mínimo de la política 1.7 (antivirus activo, SO actualizado) — verificación honor-based en esta fase del proyecto, con roadmap a verificación automática (postura de dispositivo) como mejora futura.

### 1.5 Política de gestión de parches y actualizaciones

- Servidores críticos (correo, proxy, DHCP, intranet, monitoreo): ventana de mantenimiento mensual para aplicar actualizaciones de seguridad del sistema operativo y de los contenedores Docker (docker compose pull && docker compose up -d).

- Vulnerabilidades críticas (CVSS ≥ 9.0) publicadas para software en producción: parche o mitigación en un plazo máximo de 72 horas, sin esperar la ventana mensual.

- Firmware de equipo de red (RouterOS, VyOS): actualización solo tras validar en el ambiente de laboratorio — nunca directo a producción — dado el riesgo de romper la adyacencia OSPF o reglas de firewall.

### 1.6 Política de uso aceptable (AUP — Acceptable Use Policy)

- Los recursos informáticos son para uso laboral; se tolera uso personal razonable siempre que no comprometa seguridad, productividad o ancho de banda (ej. streaming en horario laboral queda filtrado por categoría en el Proxy).

- Prohibido expresamente: instalar software no autorizado, deshabilitar controles de seguridad (antivirus, firewall local), conectar medios extraíbles no escaneados en equipos de la VLAN de Servidores.

- El uso de Internet queda sujeto a monitoreo y registro (ver 1.10) — se informa a cada usuario de esto al firmar su carta de ingreso, para cumplir el principio de transparencia.

### 1.7 Política de dispositivos y endpoints

- Todo equipo corporativo debe tener antivirus/EDR activo, disco cifrado (BitLocker/LUKS) y el sistema operativo con actualizaciones automáticas de seguridad habilitadas.

- Los servidores (VMs) siguen hardening base aplicado por el rol Ansible common (ver 05-Terraform-Ansible-IaC.md): sin cuentas por defecto, SSH solo por llave (nunca contraseña), fail2ban activo.

### 1.8 Política de clasificación y manejo de la información

| Nivel | Ejemplo | Controles mínimos |
| --- | --- | --- |
| Pública | Página web corporativa | Sin restricción |
| Interna | Comunicados, manuales internos | Acceso solo desde la LAN/VPN, sin cifrado obligatorio |
| Confidencial | Contratos, datos de RRHH, código fuente | Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo, acceso por rol, logging de acceso |
| Restringida | Datos financieros, credenciales, llaves privadas | Cifrado obligatorio, acceso nominal auditado, prohibido salir por correo sin cifrar |

### 1.9 Política de respaldo y recuperación

- RPO (Recovery Point Objective) objetivo: 24 horas para servidores de aplicación (snapshots diarios vía Proxmox vzdump), 1 hora para el buzón de correo (replicación de /var/mail a disco secundario).

- RTO (Recovery Time Objective) objetivo: 4 horas para restaurar cualquier servicio crítico desde el último respaldo válido.

- Los respaldos se prueban trimestralmente con una restauración real (no solo se verifica que el job "corrió sin error") — un respaldo no probado no cuenta como respaldo.

- Copia de los backups críticos fuera del host físico principal (disco externo separado o, a futuro, un segundo sitio), dado que actualmente todo corre en 1 solo nodo Proxmox.

### 1.10 Política de monitoreo, logging y auditoría

- Zabbix centraliza métricas de disponibilidad; los logs de autenticación, firewall (R1) y proxy (Squid) se envían a syslog centralizado en vm-monitor.

- Retención mínima de logs: 90 días en línea, con posibilidad de exportar a almacenamiento frío para retención extendida si el volumen de negocio lo justifica.

- Los logs de acceso administrativo (quién entró a R1, VyOS, Proxmox) se consideran restringidos (política 1.8) y solo los revisa Soporte I/T y, en auditorías, la gerencia.

### 1.11 Política de respuesta a incidentes

- Detección: alerta de Zabbix, reporte de usuario, o hallazgo en revisión de logs.

- Contención: aislar el equipo/VLAN afectado (mover a una VLAN de cuarentena o desconectar el puerto del switch) sin apagar el equipo (preservar evidencia en memoria si aplica).

- Erradicación: identificar causa raíz, remover el vector (malware, credencial comprometida, vulnerabilidad sin parchar).

- Recuperación: restaurar desde respaldo conocido-bueno si hubo compromiso de integridad.

- Lecciones aprendidas: post-mortem documentado en un plazo de 5 días hábiles, con acciones correctivas asignadas y fecha de cierre.

- Se designa un responsable de incidentes por turno (rota entre Soporte I/T) con autoridad para tomar decisiones de contención sin esperar aprobación gerencial en incidentes activos.

### 1.12 Política de gestión de cambios

- Todo cambio a infraestructura de red o servidores en producción sigue el flujo de Terraform-Ansible-IaC.md: terraform plan/revisión de Pull Request antes de aplicar — nadie aplica un cambio no revisado directamente en producción, salvo remediación de emergencia (que se documenta retroactivamente en 24h).

- Cambios de alto impacto (cambio de esquema de direccionamiento IP, actualización mayor de RouterOS/VyOS, cambio de reglas de firewall del Core) requieren ventana de mantenimiento anunciada con 48 horas de anticipación.

### 1.13 Política de terceros y proveedores

- Cualquier proveedor con acceso remoto a un sistema (ej. soporte de un fabricante) recibe un perfil VPN temporal con fecha de expiración automática y acceso limitado únicamente al sistema que va a intervenir.

- Contratos con proveedores que procesen datos confidenciales de la empresa deben incluir cláusula de confidencialidad y notificación obligatoria de incidentes que los involucren.

### 1.14 Política de correo electrónico y anti-phishing

- Todo el correo entrante pasa por el filtro anti-spam de rspamd (SPF/DKIM/DMARC + scoring, ver 02-Fase2-Servidor-Correo.md).

- Se realiza capacitación de concientización (phishing awareness) al ingreso y de forma anual — el phishing sigue siendo, según reportes de la industria (Verizon DBIR), uno de los vectores de compromiso inicial más comunes, y ningún control técnico lo sustituye por completo.

- Prohibido reenviar correo corporativo a cuentas personales (Gmail, Hotmail, etc.).

### 1.15 Política de cifrado

- Todo tráfico administrativo (SSH, HTTPS, API de Proxmox) usa cifrado en tránsito — nunca Telnet, HTTP plano ni SNMPv1/v2 para gestión (se usa SNMPv3 si se requiere monitoreo SNMP de los equipos de red).

- Certificados TLS autofirmados son aceptables dentro del laboratorio (dominios .lab, sin CA pública disponible); en un rollout de producción con dominio público real, se exige Let's Encrypt o CA corporativa.

- Contraseñas y secretos en el código de automatización (Ansible) se manejan exclusivamente vía Ansible Vault — nunca en texto plano en el repositorio (ver nota en group_vars/all.yml).

## 2. Políticas Físicas

### 2.1 Política de control de acceso físico al Data Center

- Acceso restringido a personal autorizado explícitamente por lista (Soporte I/T + gerencia de I/T) — no "todo el departamento de I/T" por defecto.

- Control de acceso de doble factor como mínimo viable (tarjeta + PIN); biométrico (huella o facial) como estándar deseable en la implementación de producción, alineado a lo esperado en una instalación Tier 4 (ver 06-Data-Center-Tier4.md §6).

- Bitácora de acceso (quién, cuándo, motivo) retenida mínimo 1 año.

- Ningún acceso individual sin acompañamiento para personal no habitual (contratistas, proveedores) — siempre escoltados por alguien de la lista autorizada.

### 2.2 Política de videovigilancia

- Cobertura CCTV en accesos al Data Center, pasillos críticos y en el propio cuarto de equipos (ver diagrama de referencia del enunciado original).

- Grabación en NVR con almacenamiento redundante (RAID), retención mínima de 30 días, extensible ante un incidente en investigación.

- Acceso a las grabaciones restringido a gerencia y Soporte I/T — solicitud registrada, no acceso libre.

### 2.3 Política de gestión de visitantes y contratistas

- Todo visitante se registra en bitácora física/digital con nombre, motivo, empresa (si aplica) y hora de entrada/salida.

- Ningún visitante permanece a solas en el Data Center ni en cuartos de telecomunicaciones (IDF) bajo ninguna circunstancia.

- Contratistas que requieran trabajar en cableado o equipo activo deben coordinarse con Soporte I/T y quedar dentro de la ventana de mantenimiento correspondiente (política 1.12).

### 2.4 Política de protección ambiental

- Monitoreo continuo de temperatura y humedad del Data Center, con alertas automáticas hacia Zabbix ante desviación del rango objetivo (18–27 °C, 40–60% HR, ver ASHRAE TC9.9 y detalle en 06-Data-Center-Tier4.md).

- Detección temprana de humo por aspiración (VESDA o equivalente) antes que un detector puntual convencional — crítico en un cuarto con corriente de aire forzada donde el humo se dispersa rápido.

### 2.5 Política de gestión de activos físicos

- Todo equipo de red y servidor se inventaría con: número de serie, ubicación, fecha de compra, garantía, y responsable asignado — mantenido en el inventario de activos del proyecto (hoja de cálculo compartida por ahora; un IPAM/DCIM dedicado como NetBox se evalúa como mejora de producción, no es parte del stack activo del laboratorio — ver 00-Arquitectura-General.md).

- Etiquetado físico obligatorio en todo equipo y en ambos extremos de cada cable, siguiendo el esquema de 04-Diseno-Fisico.md §4.5 (norma TIA-606-B).

- Disposición segura de medios: discos duros/SSD dados de baja se destruyen físicamente o se borran con un método de sobrescritura certificado (ej. NIST SP 800-88) antes de salir de las instalaciones — nunca se revenden ni desechan con datos legibles.

### 2.6 Política de cableado y etiquetado

- Todo cableado sigue TIA/EIA-568-C (horizontal) y se etiqueta conforme TIA-606-B — ver esquema de nomenclatura en 04-Diseno-Fisico.md §4.5.

- Prohibidos los empalmes fuera de patch panels o cajas de empalme certificadas.

- Separación física mínima entre bandejas de datos y de energía eléctrica (evitar interferencia electromagnética) según TIA-569-D.

### 2.7 Política de continuidad de energía

- Ver detalle completo de dimensionamiento y redundancia 2N en 06-Data-Center-Tier4.md §3-4.

- Pruebas de transferencia a planta eléctrica (ATS) programadas trimestralmente, en horario de bajo impacto, documentadas con resultado (éxito/falla y tiempo de transferencia real medido).

## 3. Roles y responsabilidades de seguridad (RACI resumido)

| Actividad | Responsable | Aprueba | Consultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de firewall (R1) | Soporte I/T | Gerencia I/T | — |
| Revisión de accesos (semestral) | Soporte I/T | Gerencia I/T | Cada jefe de área |
| Respuesta a incidentes | Responsable de turno (Soporte I/T) | Gerencia I/T | Legal (si aplica) |
| Gestión de cambios de infraestructura | Quien propone el cambio | Custodio del ambiente (ver 11-Equipo-y-Responsabilidades.md) | Equipo técnico |
| Control de acceso físico al DC | Soporte I/T | Gerencia I/T | — |
| Revisión de video/bitácoras | Gerencia I/T | — | Soporte I/T |

## 4. Cumplimiento y sanciones

El incumplimiento de estas políticas se gradúa según impacto: desde llamada de atención documentada (ej. contraseña anotada en post-it) hasta suspensión de accesos y proceso disciplinario formal (ej. exfiltración deliberada de datos confidenciales, o desactivación intencional de un control de seguridad). Todo caso de incumplimiento con impacto en datos de terceros o clientes se evalúa además bajo la normativa de protección de datos aplicable en Guatemala.

## 5. Revisión y vigencia

Este documento se revisa como mínimo una vez al año, y de forma extraordinaria tras cualquier incidente de seguridad significativo o cambio mayor de infraestructura (ej. adopción de un nuevo Data Center, cambio de proveedor de VPN). Control de versiones del documento vía git, igual que el resto del proyecto — el historial de cambios de este archivo es el historial de revisiones de la política.

# Diseño de Data Center — Tier 4 (según estándares)

## 0. Estándares y marcos normativos aplicados

| Estándar / marco | Qué cubre en este diseño |
| --- | --- |
| Uptime Institute Tier Standard: Topology | Clasificación de disponibilidad (Tier I–IV) — define los criterios de redundancia y tolerancia a fallas que debe cumplir un Tier 4 |
| ANSI/TIA-942-B | Infraestructura de telecomunicaciones para Data Centers — arquitectura, cableado, redundancia, clasificación equivalente a los Tiers de Uptime |
| ANSI/BICSI 002 | Guía de mejores prácticas de diseño y construcción de Data Centers (complementa TIA-942) |
| NFPA 75 / NFPA 76 | Protección contra incendio de equipo de tecnología de la información / instalaciones de telecomunicaciones |
| NFPA 2001 | Sistemas de extinción con agente limpio (gaseoso) |
| ASHRAE TC9.9 | Guías térmicas y de humedad para equipo de TI (rango recomendado y permitido de temperatura/humedad) |
| TIA-607-C / J-STD-607-A | Puesta a tierra y bonding de infraestructura de telecomunicaciones |
| IEEE 446 / NEC (o NOM homóloga en Guatemala) | Diseño de sistemas de energía de respaldo (UPS, planta eléctrica) |

Este diseño se documenta a nivel de ingeniería conceptual (dimensionamiento, criterios, memoria de cálculo) — la ingeniería de detalle final (planos eléctricos certificados, cálculo estructural del piso, memoria de cálculo del sistema contra incendio) requeriría la firma de un ingeniero colegiado activo en las especialidades correspondientes antes de construirse, como en cualquier proyecto real de esta naturaleza.

## 1. Qué exige realmente un Tier 4 (y en qué se diferencia de un Tier 3)

La confusión más común es pensar que "Tier 4 = más UPS". Lo que realmente distingue a Tier 4 según Uptime Institute son dos criterios simultáneos, no solo redundancia de componentes:

| Criterio | Tier III | Tier IV |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento concurrente (poder dar mantenimiento a cualquier componente sin afectar la carga) | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Tolerancia a fallas (una falla no planificada de cualquier componente, en cualquier momento, no debe afectar la carga) | ❌ No garantizado | ✅ Sí — este es el criterio que distingue a Tier IV |
| Topología de distribución | Una ruta activa + una de respaldo | Múltiples rutas activas simultáneas e independientes |
| Compartimentación (fault containment) | No exigida | Exigida — una falla en una zona no debe propagarse a otra |
| Disponibilidad anual esperada | 99.982% (≈1.6 h/año de inactividad) | 99.995% (≈26.3 min/año) |

En términos prácticos: en Tier III, si falla un componente mientras otro está en mantenimiento planificado, puede haber una interrupción. En Tier IV, el sistema debe sobrevivir una falla real en cualquier momento, incluso durante mantenimiento — por eso la redundancia tiene que ser 2N (dos sistemas completos, cada uno capaz de cargar el 100%) y no simplemente N+1 (un componente de respaldo compartido).

## 2. Ubicación y compartimentación

- El Data Center ocupa un espacio dedicado en el Piso 2 — deliberadamente no en planta baja ni en sótano. Uptime Institute y BICSI 002 desaconsejan ambas ubicaciones para instalaciones críticas: la planta baja está más expuesta a inundación (escorrentía superficial, rotura de tubería municipal, cercanía a la calle) y a mayor tránsito/acceso no controlado (recepción, entregas); el sótano añade el riesgo de nivel freático y drenaje deficiente. El Piso 2 es el primer nivel elevado del edificio — reduce el riesgo de inundación sin llevar equipo pesado (rack 42U, UPS, futura planta eléctrica) más arriba de lo necesario.

- Sin ventanas al exterior, sin tuberías de agua ajenas al propio sistema de extinción/enfriamiento pasando por el cielo o piso del cuarto (requisito común de TIA-942/BICSI 002 para reducir riesgo de daño por agua).

- Muros con resistencia al fuego de al menos 1 hora (compartimentación — si hay un incendio en un área adyacente del edificio, el Data Center debe resistir su propagación el tiempo suficiente para actuar).

- Acceso único controlado (ver §6), sin rutas alternas de entrada no monitoreadas.

## 3. Energía — memoria de cálculo (2N)

### 3.1 Estimación de carga IT crítica

Para dimensionar el UPS hay que partir de una estimación realista de consumo del equipo que alimentará (ejemplo de memoria de cálculo para el rollout de producción — no para el laboratorio de demo, que consume una fracción de esto):

| Equipo | Cantidad | Consumo unitario estimado | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Router Core (R1, redundante) | 2 | 30 W | 60 W |
| Switch de distribución | 1 | 150 W | 150 W |
| Switches de piso (IDF) | 3 | 100 W | 300 W |
| Servidores físicos (host de virtualización, redundantes) | 3 | 450 W | 1,350 W |
| Almacenamiento (NAS/SAN si aplica) | 1 | 300 W | 300 W |
| PBX/gateway de telefonía IP | 1 | 50 W | 50 W |
| Total carga IT crítica estimada |  |  | ≈ 2,210 W |

### 3.2 Cálculo de capacidad del UPS

- Convertir a VA usando un factor de potencia típico de UPS moderno (0.9): 2,210 W ÷ 0.9 ≈ 2,456 VA.

- Aplicar margen de crecimiento/seguridad del 30% (estándar de la industria para no operar un UPS al límite, lo que reduce su vida útil): 2,456 × 1.3 ≈ 3,193 VA.

- Redondear al tamaño comercial disponible más próximo: UPS de 3 kVA como unidad base.

### 3.3 Aplicación del criterio 2N

No se instala un UPS de 3kVA — se instalan dos UPS de 3kVA independientes (rama eléctrica A y rama B), cada uno capaz de sostener el 100% de la carga por sí solo. Cada equipo crítico (servidor, switch, router) debe tener doble fuente de poder, una conectada a cada rama, para que la falla de una rama completa (UPS, PDU o el propio breaker) no cause caída de servicio.

- Topología: 2 acometidas eléctricas independientes → 2 UPS on-line de doble conversión (aísla completamente la carga de las variaciones de la red eléctrica de entrada, a diferencia de un UPS line-interactive) → 2 PDU por rack (A/B) → doble fuente en cada equipo.

- Autonomía de batería objetivo: 15–30 minutos a plena carga — tiempo suficiente para que arranque la planta eléctrica (30–60 segundos típico de arranque automático) con margen amplio, no para operar indefinidamente sin generador.

### 3.4 Planta eléctrica (generador)

- Generador diésel con ATS (Automatic Transfer Switch) que detecta la caída de la acometida comercial y transfiere la carga automáticamente — tiempo de transferencia típico 10–15 segundos, cubierto sin interrupción por la autonomía del UPS.

- Dimensionado con margen sobre la carga total del edificio (no solo el Data Center — VoIP, iluminación de emergencia, HVAC del edificio dependen también de continuidad), lo cual excede el alcance de este documento de red y se remite a ingeniería eléctrica del edificio.

- Autonomía de combustible objetivo: 8–24 horas continuas, con contrato de reabastecimiento de emergencia para eventos prolongados (frecuente en diseños Tier IV reales).

## 4. Enfriamiento — memoria de cálculo (2N)

### 4.1 Carga térmica

Toda la energía eléctrica que consume el equipo de TI se convierte casi en su totalidad en calor. Conversión estándar: 1 W ≈ 3.412 BTU/hr.

2,210 W × 3.412 ≈ 7,541 BTU/hr solo de carga IT. A esto se le suma la ganancia térmica del propio cuarto (personas, iluminación, envolvente del edificio) — para un cuarto de Data Center pequeño (~15–20 m²) se estima un adicional de ~4,500–6,000 BTU/hr por estos factores.

Total ≈ 12,000–13,500 BTU/hr, equivalente a 1–1.15 toneladas de refrigeración (1 tonelada = 12,000 BTU/hr).

### 4.2 Selección de equipo y redundancia

- Se redondea hacia arriba a unidades comerciales disponibles: 2 unidades CRAC/CRAH de 2 toneladas cada una, en configuración 2N (cada unidad sola cubre el 100% de la carga calculada, con margen).

- Distribución en pasillo frío/pasillo caliente (cold/hot aisle containment): los racks se orientan enfrentados por su cara fría, con contención física (cortinas o paneles) para no mezclar el aire frío de suministro con el caliente de retorno — mejora sustancialmente la eficiencia (menos BTU desperdiciados) y es la práctica estándar de BICSI 002 para cualquier Data Center moderno, independientemente del Tier.

- Rango objetivo de operación: 18–27 °C, 40–60% HR, según las guías térmicas ASHRAE TC9.9 (clase A1, el rango recomendado para equipo empresarial estándar) — con alarma automática (Zabbix) ante desviación antes de que se vuelva crítico.

## 5. Sistema de extinción de incendios

- Detección temprana por aspiración (ASD — Aspirating Smoke Detection, ej. tecnología VESDA): el sistema aspira continuamente muestras de aire del cuarto y las analiza en un sensor central, detectando partículas de combustión antes de que haya humo visible o suficiente para activar un detector puntual convencional — crítico en un cuarto con flujo de aire forzado del HVAC, que dispersa y diluye el humo rápidamente.

- Agente extintor limpio gaseoso, conforme NFPA 2001: se especifica Novec 1230 (concentración de diseño típica 4.5–5.9% v/v según la clase de riesgo) como primera opción por su perfil ambiental (bajo GWP) y de seguridad para el personal en concentración de diseño, con FM-200 (concentración típica ~7–8.5% v/v) como alternativa equivalente. No se usa agua (dañaría irreversiblemente el equipo activo) ni CO2 puro como agente de inundación total (desplaza el oxígeno a niveles peligrosos para cualquier persona presente).

- Extintores portátiles de agente limpio o CO2 como respaldo manual en puntos de acceso, señalización de evacuación, y procedimiento documentado de despresurización/ventilación post-descarga antes de reingresar al cuarto.

- Cumplimiento de NFPA 75/76 en cuanto a resistencia al fuego de la envolvente del cuarto (ver §2) y separación de cargas combustibles.

## 6. Seguridad de acceso físico

- Control de acceso multifactor: tarjeta de proximidad + PIN como mínimo, con biometría (huella o reconocimiento facial) como estándar objetivo del diseño de producción — es lo esperado en una instalación certificable como Tier IV, donde el acceso no autorizado es en sí mismo un riesgo de disponibilidad (sabotaje, error humano).

- Antesala de acceso único (mantrap/interlocking doors): dos puertas en serie que nunca se abren simultáneamente, forzando el paso de una persona a la vez y evitando el tailgating (que alguien no autorizado entre pegado a alguien que sí tiene acceso) — práctica típica en instalaciones Tier IV reales.

- CCTV, bitácora de acceso y gestión de visitantes: ver 05-Politicas-Seguridad.md §2.

## 7. Infraestructura estructural del cuarto

- Piso elevado (raised floor): mínimo 60 cm de altura libre para distribución de aire frío y paso de cableado, con capacidad de carga puntual del orden de 1,000–1,250 kg/m² (rango típico exigido para racks cargados de equipo en un Data Center moderno) — cifra a confirmar con el fabricante de piso elevado elegido en la ingeniería de detalle.

- Piso con acabado disipativo de estática (control ESD), baldosas perforadas dimensionadas y ubicadas frente a cada rack según el patrón de pasillo frío.

- Puesta a tierra dedicada (TIA-607-C / J-STD-607-A): barra de tierra de telecomunicaciones (TGB) exclusiva del Data Center, separada de la tierra general del edificio pero bonded (enlazada) a ella en el punto único exigido por norma para evitar diferencias de potencial; resistencia objetivo ≤ 5 Ω, verificada con telurómetro y remedida periódicamente (la resistencia de una puesta a tierra se degrada con el tiempo por corrosión/humedad del terreno). Conexiones de bonding preferentemente por soldadura exotérmica (tipo Cadweld) en vez de solo mecánicas, para minimizar el aumento de resistencia por corrosión en el punto de unión.

- Protección contra sobretensión (TVSS) en la acometida eléctrica y, donde aplique, en las líneas de datos que salen del edificio.

## 8. Aplicación al laboratorio de este proyecto (alcance real vs. diseño de producción)

Construir un Data Center Tier 4 físico completo (2 UPS grandes, generador, 2 CRAC redundantes, mantrap biométrico) cuesta decenas de miles de quetzales y no es viable ni necesario para la demo académica. El entregable de esta fase es el diseño de ingeniería completo (documento presente) — la tabla siguiente deja explícito qué se demuestra realmente en el laboratorio y qué queda como diseño documentado para cuando Virtual Solutions ejecute el proyecto real:

| Componente del diseño Tier 4 | Tratamiento en el laboratorio de la Fase 4 |
| --- | --- |
| Redundancia de energía 2N | 1 UPS pequeño (line-interactive) protegiendo el servidor Proxmox y R1 — se documenta cómo escalaría a 2N en producción, no se construye |
| Redundancia de enfriamiento 2N | No aplica físicamente (laboratorio doméstico) — diseño documentado |
| Redundancia de conectividad WAN | Sí se implementa real: 2 ISP con failover en R1 |
| Redundancia de cómputo | Backups automatizados de VMs (Proxmox vzdump) como mitigación de tener 1 solo nodo físico |
| Control de acceso físico / mantrap | No aplica (laboratorio doméstico) — diseño documentado |
| Detección/extinción de incendio | No aplica (laboratorio doméstico) — diseño documentado |

Esta distinción se deja explícita para que, ante el catedrático, quede claro qué se implementó realmente (código, VMs, red funcionando) y qué se entregó como diseño de ingeniería con memoria de cálculo — que es exactamente lo que pide el enunciado en este punto ("Diseño de Data Center según estándares"), sin exigir su construcción física.